Configuration on Router R1

In global configuration Mode:

R1(config)# interface Loopback0

R1(config)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router) # network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R1(config-router) #network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0

A (config-router) #end

Configuration on Router R2

In global configuration Mode:

R2(config)# ip cef

R2(config)#mpls label protocol ldp

R2(config)# ip vrf site1

R2(config-vrf)#rd 1:1

R2(config-vrf)#route-target export 1:1

R2(config-vrf)#route-target import 1:1

R2(config)#interface Loopback0

R2(config)#ip address 20.1.1.1 255.255.255.255

R2(config)#interface Serial1/0

R2(config)# ip vrf forwarding site1

R2(config)#ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

R2(config)#interface Serial1/1

R2(config)# mpls ip

R2(config)#ip address 2.1.1.1 255.0.0.0

R2(config)# router ospf 10 vrf site1

R2(config-router)# redistribute bgp 1 subnets

R2(config-router)# network 1.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# network 2.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R2(config-router)# network 20.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R2(config)# router bgp 1

R2(config-router)# bgp router-id 20.1.1.1

R2(config-router)# neighbor 40.1.1.1 remote-as 1

R2(config-router)# neighbor 40.1.1.1 update-source Loopback0

R2(config-router)# address-family vpnv4

R2(config-router-af)# neighbor 40.1.1.1 activate

R2(config-router-af)# neighbor 40.1.1.1 send-community extended

R2(config-router-af)# exit

R2(config-router)# address-family ipv4 vrf site1

R2(config-router-af)# redistribute ospf 10 vrf site1 match internal external 1 external 2

R2(config-router-af)# end

Configuration on Router R3

In global configuration Mode:

R3(config)# ip cef

R3(config)#mpls label protocol ldp

R3(config)#interface Loopback0

R3(config)#ip address 30.1.1.1 255.255.255.255

R3(config)#interface Serial1/0

R3(config)# mpls ip

R3(config)#ip address 2.1.1.2 255.0.0.0

R3(config)#interface Serial1/1

R3(config)# mpls ip

R3(config)#ip address 3.1.1.1 255.0.0.0

R3(config)# router ospf 1

R3(config-router)# network 2.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R3(config-router)# network 3.1.1.3 0.0.0.0 area 0

R3(config-router)# network 30.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R3 (config-router) #end

Configuration on Router R4

In global configuration Mode:

R4(config)# ip cef

R4(config)#mpls label protocol ldp

R4(config)# ip vrf site1

R4(config-vrf)#rd 1:1

R4(config-vrf)#route-target export 1:1

R4(config-vrf)#route-target import 1:1

R4(config)#interface Loopback0

R4(config)#ip address 40.1.1.1 255.255.255.255

R4(config)#interface Serial1/1

R4(config)# ip vrf forwarding site1

R4(config)#ip address 4.1.1.1 255.0.0.0

R4(config)#interface Serial1/0

R4(config)# mpls ip

R4(config)#ip address 3.1.1.2 255.0.0.0

R4(config)# router ospf 10 vrf site1

R4(config-router)# redistribute bgp 1 subnets

R4(config-router)# network 4.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R4(config)# router ospf 1

R4(config-router)# network 3.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R4(config-router)# network 40.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R4(config)# router bgp 1

R4(config-router)# bgp router-id 40.1.1.1

R4(config-router)# neighbor 40.1.1.1 remote-as 1

R4(config-router)# neighbor 40.1.1.1 update-source Loopback0

R4(config-router)# address-family vpnv4

R4(config-router-af)# neighbor 20.1.1.1 activate

R4(config-router-af)# neighbor 20.1.1.1 send-community extended

R4(config-router-af)# exit

R4(config-router)# address-family ipv4 vrf site1

R4(config-router-af)# redistribute ospf 10 vrf site1 match internal external 1 external 2

R4(config-router-af)# end

Configuration on Router R5

In global configuration Mode:

R5(config)# interface Loopback0

R5(config)#ip address 50.1.1.1 255.255.255.255

R5(config)#router ospf 1

R5(config-router) # network 4.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R5(config-router) #network 50.1.1.1 0.0.0.0 area 0