1. Chuyển đổi mode hoạt động:

2a. Xóa cấu hình cũ và khởi động lại:

Router#erase startup-config

Router#reload.

2b. Tránh trôi theo con trỏ command

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#logging synchronous

3. Đặt tên cho router:

Router(config)#hostname R

R(config)#

4. Đặt password enable, secret:

Router(config)#enable password cisco

Router(config)#enable secret cisco

5. Đặt password cho cổng console:

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password vnpro

Router(config-line)#login

6. Mã hóa tất cả các password đã đặt:

Router(config)#service password-encryption

7. Đặt Banner motd:

Router(config)#banner motd  #Chao mung cac ban#

8. Bật cổng (no shut) và đặt địa chỉ IP cho cổng Ethernet:

Router(config)#interface f0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

9. Bật cổng (no shut) và đặt địa chỉ IP cho cổng Serial:

-   Bật cổng serial lên:

Router(config)#interface serial S0/0/0

Router(config-if)#no shutdown

-   Kiểm tra thử xem cổng này đang nối với đầu DCE hay đầu DTE:

Router#show controllers s0/0/0

-   Nếu cổng serial kết nối với đầu nối DCE, ta phải thực hiện lệnh cấp xung clock trên cổng này:

Router(config)#interface s0/0/0

Router(config-if)#clock rate 64000

-    Đặt địa chỉ IP cho cổng serial:

Router(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

10. Mô tả các cổng:

Router(config-if)#description Cong LAN noi voi may tinh

11. Các lệnh show và ping kiểm tra:

-     Lệnh Ping:

Router#ping 192.168.12.2

Router(config)#do ping 192.168.12.2

-	Ping hostname:

R1(config)#ip host R2 192.168.12.2

R1#ping R2

!!!!!

-      Xem trạng thái các cổng:

Router#show ip interface brief

-      Xem cấu hình đang chạy:

Router#show running-config

-       Xem  version, xem tình trạng phần cứng, bộ nhớ, thanh ghi:

Router#show version

12. Lưu cấu hình:

Sử dụng một trong hai câu lệnh sau:

Router#copy  running-config  startup-config

Router#write  memory

13. Các lệnh khác :

-	Khắc phục lỗi tìm config file qua TFTP

Router(config)#no service config

Router(config)#wr

Router(config)#reload

-	Trở về đầu dòng và cuối dòng :

Router#  ( nhấn tổ hợp phím CTRL  + A )

Router#  ( nhấn tổ hợp phím CTRL  + E )

- Trở về 1 từ :

Router#  ( nhấn tổ hợp phím ESC  + B )

- Tiến đến 1 từ :

Router#  ( nhấn tổ hợp phím ESC  + L)

-	Cấu hình telnet (vty : virtual terminal):

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)#password {vnpro}

Router(config-line)#login

-	Thời gian bị logout khỏi màn hình console :

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#	exec-timeout {phút} {giây}

* nếu cấu hình 0 0  thì màn hình console không bao giờ logout .